电 力 电 子 实 验    指导书

电机与电力电子实验室

华北电力大学

2006年 8月

目    录

- 电力电子实验的基本要求及注意事项

§1－1  电力电子实验的重要性和基本要求………………………………………………1

§1－2  电力电子实验安全操作注意事项…………………………………………………2

- 电力电子教学试验

§2－1  实验一  三相桥式全控整流电路实验……………………………………………4

§2－2  实验二  三相桥式有源逆变电路实验……………………………………………6

§2－3  实验三  三相交流调压电路实验…………………………………………………8

§2－4  实验四  直流斩波电路实验………………………………………………………10

§2－5  实验五  双闭环晶闸管不可逆直流调速实验……………………………………13

§2－6  实验六  双闭环三相异步电动机串级调速实验…………………………………17

§2－5  实验七  变频器应用实验…………………………………………………………21

附录 电力电子实验所用设备和仪器

附录A  MCL-Ⅲ 型电力电子及电气传动教学试验台面板介绍和使用说明………………24

附录B  SS-7804示波器使用说明……………………………………………………………36

附录C  VFD-M 变频器使用说明……………………………………………………………45

第一章　电力电子实验的基本要求及注意事项

§1－1　电力电子实验的重要性和基本要求

电力电子实验是《电力电子技术》课程理论与实践相结合的重要环节，由于电力电子技术的广泛应用，其重要性愈加突出。目前，电力电子技术已成为一门基础性和支持性很强的学科。同时，由于电力电子技术是一门实用性很强的技术，因此实验环节就显得很重要。电力电子实验的目的就在于使学生理解和掌握课堂上所学的基础理论、培养学生掌握基本的实验方法与操作技能，因此同学们在实验前一定要认真复习电力电子技术的有关内容，提前对实验有一个全面的了解，诸如实验线路如何连接？实验有哪几个步骤？要测量哪些波形、数据等。做了这些必要的准备工作后，就能在实验中做到心中有数，有的放矢。实验结束后通过对所得到波形、数据的整理、分析和计算，得出必要的结论并和书本上的讲解相印证，最后写出完整的实验报告。整个实验过程中必须严肃认真，集中精力，以严谨的科学态度做好实验，切实掌握好电力电子技术这门课程。

一、实验前的准备

实验前应充分预习电力电子技术的相关试验内容，认真阅读《电力电子实验指导书》，了解实验目的、内容、方法与步骤，并应写出预习报告，其中包括实验名称、实验线路图、实验步骤、数据计算公式等。

二、实验的进行

１．每次实验以小组为单位，每组由3～4人组成，并推选组长1人。组长负责组织实验的进行，合理分配接线、调节、测量及记录等项工作。

２．实验接线前应首先熟悉试验台的各个组件。

３．接线时，主接线和控制线要区分开，导线长短选取要合适，最好任意一个接点不要多于两根导线，并应尽量减少导线的相互交叉，提高实验的安全性。

４．接线完毕后务必请实验指导教师检查线路，确认无误后方可合闸上电进行实验。若实验过程中需改换接线，一定要断电操作，并经指导教师检查方可试验。

５．在实验操作过程中，如发生故障，首先应立即切断电源，并请指导教师检查分析故障原因，待故障排除后再进行实验。

６．实验完毕后，应先将试验数据交指导教师审阅，经指导教师认可后才允许拆线，然后将实验设备、导线及工具等整理归位。

三、实验报告

实验报告应根据实验目的、实测数据及在实验中观察和发现的问题，经分析研究得出结论，或通过分析讨论写出心得体会。实验报告应简明扼要，字迹清楚，图表整洁，结论明确，内容包括：

１．实验名称、专业班级、组别、姓名、同组同学姓名、实验日期。

２．扼要写出实验目的和实验项目。

３．绘出实验所用线路图。

４．整理实验中记录下的各个波形。

５．绘制曲线时必须使用坐标纸，图纸尺寸不应小于80×80（毫米×毫米），坐标比例应适当选取，曲线要用曲线板光滑绘出，不在曲线上的点仍要按实际数据予以标出。

６．结论部分。根据实验结果进行计算分析，最后得出结论乃是由实践上升到理论的巩固提高过程，是实验报告很重要的一部分。结论可以根据不同实验方法所得结果进行比较，讨论各种不同实验方法的优缺点，说明实验结果与理论是否相符及原因分析，亦可写出通过实验的收获和心得体会。

实验报告应写在统一规格的实验报告纸上，并保持清洁整齐。每次实验每人独立完成实验报告一份，按时交指导教师批阅。

§1－2　电力电子实验安全操作注意事项

电力电子实验所用电为强电，因此安全问题相当重要，为确保实验时人身安全与设备安全，要严格遵守实验室的安全操作规程，电力电子实验的安全操作注意事项如下：

一、人体不可接触带电线路或带电端子。

二、学生独立完成接线或改接线路后，必须经指导教师检查允许，招呼全组同学引起注意后，才可以合上电源。实验中如发生故障，应首先立即切断电源，保护现场，并报告指导教师，待查清问题并妥善处理故障后，才能继续进行实验。

三、决不允许带电进行改接线路。

四、示波器使用时，应注意不可同时测量主回路强电信号和控制回路的弱电信号。

五、使用万用表时，应注意交流、直流和电阻档的切换，同时要注意量程的选择，以防测量错误烧毁万用表。

六、实验室总电源由实验室工作人员掌管，其它人员不得擅自乱动。

第二章　电力电子教学实验

§2－1　 实验一      三相桥式全控整流电路实验

一、实验目的

１．熟悉MCL—31、MCL—33组件。

２．熟悉三相桥式全控整流电路的接线及工作原理。

３．了解集成触发器的调整方法及整流电路对触发脉冲的要求。

4 ．观察并分析电阻负载下电路的各点电压波形。

二、实验内容

１．MCL—31组件的调试。

２．三相桥式全控整流电路的原理和接线。

3．三相桥式全控整流电路在故障时的波形。

三、实验线路及原理

实验线路如图2—1所示。主电路为由6个晶闸管构成的三相全控桥式整流器，负载为直流回路串接大电感的电阻负载。触发电路为数字集成电路，可输出经高频调制后的双窄脉冲链。

- 实验设备及仪器

１．电力电子及电气传动教学实验台主控制屏

２．MCL—31、MCL—32、MCL—33、MCL—35、MEL—03组件

３．二踪示波器

4.    万用表

五、实验方法

１．按图2－1接线，未上主电源之前，先接通控制回路电源，检查晶闸管的触发脉冲是否正常。

1.1用示波器观察双脉冲观察孔，应有间隔均匀，幅度相同的脉冲串。编号相邻的晶闸管的触发脉冲之间相差           ；同桥臂晶闸管的触发脉冲相差            ；相邻桥臂的同位置晶闸管的触发脉冲相差              ；脉冲幅值为               。

1.2检查相序：用示波器观察“1”、“2”号晶闸管的触发脉冲，如“1”脉冲超前“2”脉冲60°，则相序正确，否则，应调整输入电源的相序。

1.3 调整触发脉冲：用示波器的两个探头同时测量U相电源的同步信号和“1”号晶闸管的触发脉冲，逆时针调节Ug到0，这时触发角α应为90°（这时“1”号管的触发脉冲的前沿在U相同步信号的120°电角度处，注意α角的定义）；增大Ug到最大值，这时触发角α应为0°（这时“1”号管的触发脉冲的前沿在U相同步信号的30°电角度处），否则，可通过调节“偏移电压调节”电位器Rp进行调节，直到满足上述要求。

注：将面板上的Ublf（当三相桥式全控整流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时）接地，将I组桥触发脉冲的六个开关均拨到“接通”，即按钮在弹起位置。

２．三相桥式全控整流电路

按图2—1接线，先将MEL-03组件的负载电阻RL调至最大（450Ω），调节Ug，使α能在0°~90°范围内变化。上电后，将触发角调到α＝0°，同时调节负载电阻RL并使直流电流Id=0.7A（在后续的试验过程中，负载电阻RL将保持不变，不再调节），用示波器观察并纪录α＝0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°时，整流电压Ud＝ｆ(t)、晶闸管两端电压UVT1=f(t)的波形，并纪录相应的Ud和交流输入电压U2（变压器二次侧相电压）的数值填入下表，并用示波器测量晶闸管阳极和阴极之间的电压UVT1 波形。

| α | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |

3．电路模拟故障现象观察。

3.1在α＝30°时，断开某一晶闸管元件的触发脉冲开关（按下相对应触发脉冲的钮子开关），则该元件无触发脉冲不能导通，观察并纪录此时的Ud、UVT1和Id的波形。

3.2 恢复脉冲，在α＝30°时，改变主回路电源的相序，使它与触发脉冲不对应，观察并纪录此时的Ud、UVT1和Id的波形。

六、实验报告

- 根据三相桥式整流电路接线图画出实验电路的原理图，并做出三相全控桥式整流

电路的移相特性Ud＝f(α)曲线。

２．画出三相桥式全控整流电路在α角为30°、60°时Ud、UVT1和Id的波形。

3．简单分析3.1和3.2的故障现象，画出α＝30°丢脉冲时Ud、UVT1和Id的波形。

图2－1   三相桥式全控整流电路接线图